辐射防护规定

GB 8703-88

Regulations for radiatioc protection

1988-03-11发布                                    1988-06-01实施

国家环境保护局  发布

1 总则	 ………………………………………………………………附录A 品质因数（补充件）

2 剂量限制体系……………………………………………………….附录B 相对危险度权重因子（补充件）

3 辐射照射的控制措施………………………………………………附录C 豁免限值（补充件）

4 放射性废物管理……………………………………………………附录D 电离辐射标志（补充件）

5 放射性物质安全运输……………………….附录E 年射入量值（ALI）和导出空气浓度（DAC）（补充件）

6 选址要求……………………………………….	 附录F 放射性核素的日等效操作量的计算（补充件）

7 辐射监测………………………………………………….	 附录G 放射性核素的A1和A2值（补充件）

8 辐射事故管理………………………… 附录H 放射性物质获包的“电离辐射”标志和标牌（补充件）

9 辐射防护评价…………………………………………………………. 附录I 辐射事故的分级（补充件）

10 辐射工作人员的健康管理……………………………………….附录J 辐射事故报告表格式（补充件）

11 名词术语的定义和解释…………………………………………..附录K 辐射工作人员健康标准（补充件）

1 总则

1.1 为了保障辐射工作人员和广大公众的安全与健康，保护环境，促进核科学技术、核能和其他辐射应用事业的发展，制定一本规定。
  1.2 伴有辐射照射的一切实践和设施的选址、设计、运行和退役，都必须遵守本规定。
  1.3 开展伴有辐射照射的实践发及设施的新建、扩建、改建和退役，必须按照国家有关规定，事先向主管部门和环境保护部门提交辐射防护和环境影响报告书，经审查批准后方可实施。
    在建设中必须做到辐射防护和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
  1.4 符合附录C所列豁免限值的实践和设施，可免于办理1.3条中规定的手续。
  1.5 从事下列实践活动必须事前得到批准后方可进行。
    a. 给人服用或向人人体注射放射性物质，以及对人施行辐射照射。
    b. 玩具中含有放射性物质。
    c. 在医用产品、化妆品和家用产品（附录C3所列的除外）的加工生产中添加放射性物质。
    d. 销售经辐射保鲜或保存的食品。
  1.6 一切伴有辐射照射的实践和设施，都应当符全实践的正当性和辐射防护最优化的原则，并确保个人所受的照射低于相应的剂量限值。
  1.7 从事辐射工作的单位应设置独立于行产运行部门的辐射防护和环境保护机构（或专、兼职人员）。这些机构应接主管部门和所在省、市、自治区辐射防护和环境保护部门的监督和指导。
  1.8 辐射工作单位必须建立辐射防护和环境防护的岗位责任制，建立职工安全防护教育和培训考核制度，认真执行和自觉遵守有关辐射防护和环境防护的规定，防止各类辐射事故的发生。
从事辐射工作的人员，必须具备辐射防护基本知识，理解辐射防护最、优化的基本原则，熟悉加辐射防护方面的规章制度，并经过培训考核取得辐射工作人员合格证后方可参加工作。
  1.9 在存在辐射照射的场所，在及在能发射辐射的物件上（1.4条除外）,必须有“电离辐射”的标志（附录D）。
  1.10 各省、自治区、直辖市人民政府和有关有关部门应加强对辐射防护工作的领员，根据本规定的要求，结合本地区、本部门的特点，制定相应的辐射防护规程和管理办法。
  1.11 要切实关心辐射工作人员的身体健康。应由授权的医疗机构对辐射要作工作人员进行定期常规医学监督和异常受照人员的医学处理。辐射工作人员应享受的劳动保护和相应待遇，按照有关部门的规定执行。

2 剂量限制体系

2.1基本原则
  2.1.1 为了防止发生非随机性效应，并将随机性效应的发生率降低到可以接受的水平，用下述的剂量限制体系对正常照射加以限制。
  2.1.2 一切实践和设施的设施的选址、设计、运行和退役，必须遵守辐射防护三原则；
    a. 实践的正当性：在施行伴有辐射照射的任何实践之前，都必须经过正当性判断，确认这种实践具有正当的理由，获得的利益大于代价（包括健康害和非健康损害的代价）。
    b. 辐射防护的最优化：应避免一切不必要的照射，在考虑到经济和社会因素的条件下，所有辐射照射都应保持在可合理达到的尽量低的水平。
    c. 个人剂量的限制：用剂量值对个人所受的照射以限制。
  2.2 实践的正当性
  2.2.1 判断伴有辐射照射的实践的正当性，应当在全面考虑以济和社会因素，并与作为替代的其他实践相比较的基础上作出。
  2.2.2 当辐射引起的损害成为主要的考虑因素时，正当性判断由本单位或上级辐射防护部门作出。
  2.3 辐射防护的最优化
  2.3.1 加射防护的最优化是辐射防护的重要砂则，必须贯穿于实践或设施的选址、设计、运行和退役的全过程。
  2.3.2 各单位应制定辐射防护最化纲要，并定期评审，以确定是否需要予以调整。
  2.3.3 辐射防护最优化纲要应在防护机构设置、防护管理、防护人员的培训和资格的审定、种类人员的安全防护知识教育、辐射控制措施和应急计划等要作中加发贯彻和体现。
  2.3.4 辐射防护最优化纲要评审主要由本单位或上级辐射防护部门负责。
  2.3.5 保级领导及所有人员都应对辐射防护最优化砂则有所了解，并为最优化纲要的实现承担各自的责任。
  2.4 对个人剂量的限制
  2.4.1 剂量限值
    剂量限值是不允许接受的剂量范围的下限，而不是允许接受的剂量范围的上限，是最优胜化过程的约束条件。剂量限值不能直接用于设计和工作安排的目的。
  2.4.2 基本限值
    2.4.2.1 个人受到由可控制的源和实践产生的辐射照射（包括内外照射），不得超过2.4.2.4～2.4.2.8中规定的剂量当量限值。
    2.4.2.2 剂量当早限值不包括医疗照射和天然本底照射。
    2.4.2.3 剂量当量限值分两类：一类适用于辐射工作人员（见2.4.2.4），另一类适用于公众成员（见2.4.2.8）。
    2.4.2.4 为了限制随机效应，辐射工作人员的年有效剂量当量限值为50mSv（5rem）.为了防止非随机效应，眼晶体的年剂量当量限值为150mSv(15rem)；其他单个器官或组织的年剂理当量限值为500mSv(50rem).
    2.4.2.5 辐射工作人员由于事先计划的特殊照射所受的有效剂量当量在一次事件中不得超过100mSv(10rem),在一生中不得超过250mSv(25rem)；并同时受2.4.2.4中器官或组织的年剂量当量限值的限制。
    事先计划的特殊照射必须得到本单位或上级辐射防护部门的批准，并应经过周密的计划安排。对接受这种照射有员，应进行个人剂量监测和医学观察，结果应记入个人剂量和健康档案。
    下列人员不得接受事先计划的特殊照射：过去已接受过有效剂量当量超过250mSv(25rem)的异常照射的工作人员；育龄妇女；年龄未满十八岁者。
    2.4.2.6 从事辐射工作的育龄妇女接受照射时，应按月大致均匀在加以控制。对已知怀孕的妇女接受的照射，除按均匀的剂量率加以控制外，在一年内接受的有效剂量当量应限制在15mSv(1.5rem)以下。
    2.4.2.7 年龄在16～18周岁的学生和学徒工，由于教学培训需要接受照射时，一年内受到的有效剂量当量不得超过15mSv(1.5rem)。年龄小于16 周岁按公众成员 控制。
    2.4.2.8 公众成员的年有效剂量当量不超过1mSv(0.1rem)。如果按终生剂量平均的年有效剂量当量不超过1mSv(0.1rem)，则在某些年份里允许以每年5mSv(0.5rem)作为剂量限值。公众成员的皮肤和眼晶体的年剂量当量限值为50mSv(5rem)。
  2.4.3 次级限值
    2.4.3.1 内照射的次级限值用年摄入量限值（ALI）表示。职业性内照射的ALI值列于附录E。
    2.4.3.2 辐射工作人员在吸入222Rn和220Rn的短寿命子体的情况下，内照射的次级限值用吸入的α潜能表示。222Rn和220Rn的α潜能年限值为：
      222Rn：0.02J
      220Rn：0.06J
    2.4.3.3 在一年时间内既受到外照射又受到内照射时，应满足式（1）和2.4.2.4中关于器官或组织的年剂量当量限值的规定：

……………………………  （1）

式中：（HE）外 —— 外照射产生的有效剂量当量，mSv；
            Ij —— 放射性核素j的年摄入量，Bq/ 年；
      （ALI）J —— 放射性j 的年摄入量限值，Bq/ 年；
    2.4.3.4 在公众成员受到照射的情况下，其内照射的次级限值取ALI五十分之一；如果按终生平均不超过ALI 值的五十分之一，则在某些年份允许取ALI 值的十分之一；当关键组包括婴儿或儿童时，原则上应根据器官大小和代谢方面与成年人的差异估计应取的ALI值的份额，在缺乏有关次料时可限ALI值的百分之一。
  2.4.4 导出限值
    气载放射性浓度的导出限值用导出空气（DAC）表示，其数值列于附录E。它可以用于评价工作场所空气污染状况时的参考。
  2.4.5 管理限值
    为了管理目的，主管部门或企业负责人可以根据最优化原则，对辐射防护有关的任何量制一管理限值，但它们必须严于基本限值或导出限值。
  2.4.6 参考水平
    为产有效地实施防护，辐射防护部门可事先规定确定行动的参考水平，参考水平包括：记录水平、调查水平和干预水平。
    a. 记录水平：由辐射防护部门对某种量指定的一个量值。从辐射防护的观点来看，大于这个水平的资料有重要意义，值得记录和保存。
    b. 调查水平：由辐射防护部门指定的量值，大于此值的结果被认为足够重要，应当进行调查。
    c. 干预水平：对异常情况下辐射防护部门事先制定的某种水平，小于这个水平通常就没有必要采取干预行动。
  2.5 公众照射的限制原则
  2.5.1 对医疗照射的限制
    医疗照射必须遵守剂量限制体系的正当性和最优化原则。一切治疗和诊断照射的应用，必须由有合格证的医生认为必要时才可施行。使用的放射性药剂和照射装置必须符合有关标准。从事医疗照射的医生应接受辐射防护专业训练，并取得主管部门发给的合格证。
  2.5.2 对向环境中排放放射性物质的限制
    将放射性物质排放到环境中去（包括固体放射性废物的处置）的具体要求，见本规定第4章。
  2.5.3 对使用含有放射源的产品时受照射的限制原则
    使用含有放射源的产品，除必须遵守有关剂量限制的规定外，还应按最优化原遇加以限制。这些限制应体现在产品的技术标准中。
    公众中广泛使用的含有放射源的产品，应当接受辐射防护和环境保护部门的管理，保证每种产品引起的照射都有正当的理由。
  2.5.4 对可能使天然本底辐射水平增加的实践的限制
    可能使天然本底辐射水平增加的一切实践，都应在得到正当性和最优化审定后才能进行，必要时可建立阶段性的管理限值。对现有的超过限值的实践应及时采取补救措施；对今后可能产生的照射应在计划设计和作出决定的阶段，就按最优化原则制定适当的限值。

3 辐射照射的控制措施

3.1 管理措施
  3.1.1为了便于管理，将从事辐射工作单位的场所分为三区：
    a. 控制区：在其中连续工作的人员一年内受到的辐射照射可能超过年限值的十分之三的区域，应标以红色。
    b. 监督区：在其中连续工作的人员一年内受到的辐射照射一般不超过年限值的十分之一的区域，应标以绿色。
  3.1.2 为了便于监测，将工作人员所处的工作条件分类两类：
    a.    第一类：在此类条件下，工作人员的年剂量可能超过个人剂量限值的十分之三。
    b.    第三类：在此类条件下，工作人员的年剂量不大可能超过个人年剂量限值的十分之三。
  3.1.3开放型放射源工作场所按操作量的大小分为三级，具体分级见表1。

表1 开放型放射源工作场所的分级

| 级别 | 日等效最大操作量 |
| --- | --- |
| 甲 | >4×109 |
| 乙 | 2×107～4×109 |
| 丙 | 4×104～2×107 |

注：1）日等效量大操作量的计算见附录F。
  3.1.4 工作场所的工作台、设备、墙壁和地面等表面的放射性物质污染控制水平见表2。

表2 表面放射性物质污染控制水平

| 表面类型 |  | α放射性物质 |  | β放射性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作台设备墙壁地面 | 控制区监督区 | 极毒性 | 其他 |  |
|  |  | 4 | 4×10 | 4×10 |
|  | 非限制区 | 4×10-1 | 4 | 4 |
| 工作服手套工作鞋 | 控制区监督区 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4 |
|  | 非限制区 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-1 |
| 手、皮肤、内衣、工作袜 |  | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-1 |

注：①表2所列数值系指表面上固定污染和松散污染的总数。
        ②手、皮肤、内衣、工作袜污染时，应及时清洗，尽可能清洗到本底水平。其他表面污染水平超过表2中所列数值时，应采取去污措施。
        ③设备、墙壁、在面经采取适当的去污措施后，仍超过表2中所列数值时，可视为固定性污染，经辐射防护部门检查同意，可适当提高控制水平，但不得超过表2列数值的5倍。
        ④ β粒子最大能量小于0.3MeV的β放射性物质的表面污染控制水平，可为表2所列数值的5倍。
        ⑤227Ac、210Pb、210228Ra等β放射性物质，按α放射性物质的表面污染控制水平执行。
        ⑥氚和氚化水的表面污染控制水平，可为表2列数值的10倍。
        ⑦表面污染水平可按一定面积上的平均值计算：皮肤和工作服取100cm2,设备取300cm2，地面取100cm2。
  3.1.5 工作场所的某些设备与用品，经去污染使其污染水平降低到由表2中所列设备类的控制区数值的五十分之一以下时，经辐射防护部门测量许可后，可当作普通物件使用（但不得用于炊具）。
  3.1.6 一切伴有辐射照射的工作，应事先制定严格的操作程序，必要时应在辐射防护部门的监督下进行演习，使操作人员达到熟练掌握操作技能的程序。
  3.1.7 要严格控制放射性废物缶环境排放。排矿口应设有相应的标志。含放射性物质的工业废渣、副产品或废水的利用，必须首先做出评价，得到辐射防护和环境保护部门批准后方可进行。
  3.1.8 产生辐射的产品销售应得到辐射防护和环境保护部门的批准。在产品质量和包装方面必须经过鉴定，随产品附有载明核素名称、活度、状态、包装方式、表面剂量率和分装日期等内容的说明书，并且只允许售予持有辐射工作许可证的单位。
  3.1.9 辐射工作单位要建立有效的辐射防护监测和监督制度，严格控制无关人员进入辐射工作场所，经常检查辐射防护计划和措施的有效性，发现异常情况，及时采取改进措施。
  3.2技术措施
  3.2.1 一切直接从事辐射工作的场所，应根据放射源、工作场所的级别按有关规定进行设计和建造，其内部应做到合理布局，表面装修易于去污，合理采用各种操作器械和设备，设置净化装置，使各区域的辐射照射及对环境的影响控制在相应数值之内。
  3.2.2 对于外照射源，应根据需要设置永久性或监时性屏蔽，或确保人与之间有适当距离的可靠防护措施。
  3.2.3 对于辐照装置，除应满足3.2.2的要求外，还应设置联锁门、报警设备和其他安全装置。
  3.2.4 在可能发生空气污染的区域，必须设有全面或局部送、排风装置，如操作放射性物质的工作箱、手套箱和通风柜等，其换气速率、负压大小和气流组织应能防止污染的回流和扩散。
  3.2.5 工作人员进入辐射工作场所时，必须穿戴相应的个防护衣具。在开放型放射源工作场所入口处，一般应设置更衣室、淋浴室外和污染监测装置

4 放射性废物管理

4.1 放射性废物的分类
  4.1.1 放射性核素含量超过国家规定限值的固体、液体和气体废弃物，统称为放射性废物。
  4.1.2 从处理和处置的角度，按经活度和半衰期将放射性废物分为高放长寿命、中放长寿命、低放长寿命、中放短寿命和低放寿命等五类。
  4.2 放射性废物管理原则
  4.2.1 一切产生放射性废品率物的实践或设施，均应设立相应的放射性废物收集系统，并采取一切必要的措施，尽量减少或减小放射性废物的产生量或体积。
  4.2.2 需要在环境中处置的各类放射性废物，必须按国家废物处置方针和环境保护部门的有关规定进行处置。
  4.2.3 低放液体和气体废物向环境的常规性排放，必须事前经环境保护部门批准后方 可进行。
  4.2.4 每一实践或设施都应确定向环境排放的限值，确定这些限值时应进行最优化分析，并留出余地。不止一个实践或设施影响同一个关键人群组时，应由环境保护部门对每一个实践或设施规定一个排放上界值。
  4.2.5 除低放液体和气体废物可有控制在向环境排放外，其余废物必须转化为不同类型的固化物，经过最优化分析，在保证安全地与生物圈隔离的条件下，以固体废物手形态在环境中处置，并做好长期的管理和监测工作。
  4.3 低放气体或气溶胶的排放
  4.3.1 由于体或气溶胶的排放造成的公众生活环境中的气载放射性核素浓度年平均不应超过附录E中DAC 的一百五十分之一。
  4.3.2 由于排放使关键人群组的摄入量大于相应的年摄入量限值的1/3时，除对实践或设施的排放深度限制外，必须对总排放量放加限制。
  4.3.3 当气载放射性核素不止一种时，混合气体的导出空气浓度按式（2）确定：

……………………………………  （2）

式中：Cj—— 第j种核素的浓度；
     L —— 该核素规定的相应限值。
  4.4 低放废液的排放
  4.4.1 低放废液排放使关键人群组一年受的剂理只能是2.4.2的限值一部分。
  4.4.2 低放废液应尽量采用槽式排放。排放前必须进行监测，超过排放管理限值时不得排放。一般不得采用稀释方法，将超过排放管理限值的废液排入环境。
  4.4.3 低放废液向江河和海洋排放时，在排放口位置、排放总活度和浓度等方面，都必须得到环境保护部门的批准。排放在域应避开经济鱼类产卵区、水生生物养殖场、盐场、海滨游泳和娱乐场所等；排放口应设在集中限水区的下游。
    含有长寿放射性核素（放射性半衰期大于30 年）的废液，严禁向封闭式湖泊排放。
  4.4.4 下列低放废液可以直接排入流量大于10倍排放量的普通下水道；
    每月排放的总活度不超过10 ALImin，每一次排入的活度不超过1ALImin (ALImin是附录E中食入和吸入ALI值中的较少者)且每次排放后用水进行冲洗。
  4.5 固体放射性废物处理
  4.5.1 放射性同位素和辐射应用中产生的低放固体废物（包括废放射源），应分类收集在专用的放射性废物容器中，然后集中送往指定的废物库（场）存放或处置。废物容器及其暂存处应有电离辐射标志。
  4.5.2 核设施中产生的中、低放固体废物，应采用区域性的浅地层废物埋场进行处置。
  4.5.3 对于各类长寿命的超铀固体废物和不再进行后处理的燃料元件，应采用深地质层处置方案，使其与生物圈隔离。
  4.5.4 含天然放射性核素的尾矿砂和矿石及有关固体废物，当比活度处于（2～7）×104Bq/kg[(0.5～2) ×10-6Ci/kg]时，应建坝存放，退役时应妥善管理，要防止污染物再悬浮和扩散。当比活度大于7×104Bq/kg (2×10-6Ci/kg)时，应建库存放。

5 放射性物质安全运输1）  
    注：1）详见《放射性物质安全运输规定》。

5.1 放射性物质的分类
    为了放射性货物的安全运输，将放射性物质分为五类：
    a. 低比活度放射性物质；
    b. 表面污染物体；
    c. 可裂变物质；
    d. 特殊形式放射性物质；
    e. 其也形式放射性物质。
  5.2 货包和包装的分类、分级和放射性活度限值
  5.2.1 放射性物质运输中，货包分为豁免乌纱帽包、工业货包、A型货、包和B型货包四类。相应的包装分为豁免型包装、工业型包装、A型包装和B型包装。
  5.2.2 低比活度放射性物质和表面污染物体，一般用工业型包装。其他放射性物质的包半夜发为A型和B型两类。工业型包装允许的放射性活度限见表3.

表3 在一个交通工具中的低比活度物质和表面污染物体的总放射性活度限值

| 货物性质 | 除内陆水路外的每一交通工具的放射性活度限值1） | 内陆船舱或货舱中的放射性活度限值1） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类低比活度物质ⅡⅢ | 不限 | 不限 |
| Ⅱ类和Ⅲ类低比活度物质的非易燃性固体 | 不限 | 100A2 |
| Ⅱ类和Ⅲ类低比活度物质的可燃性固体、液体和气体 | 100A2 | 10A2 |
| 表面污染物体 | 100A2 | 10A2 |

注：1）液态氚的浓度值此处不适用。
    A型包装允许装入的物质的活度工；特殊形式的放射性物质的活度在A1值以下；其他形式放射性物质的活度在A2值以下（A1 、A2值见附录G）。
    B型包装分为只需以货方主管部门批准的B(U)型和需运出、运入方等主管部门多方批准的B(M)型两种。B型包装可以装入的放射性物质的活度按批准证书所规定的限值加发限制。
  5.2.3 按放射性物质货包和集装箱的表面剂量当量率及运输指数的大小，将放射性物质货包分为表4、表5所列的三个级别。

表4 货包的分级

| 运输等级 | 货包外表面任意一点的最大剂量当量率H mSv(mrem/h) | 运输指数TI |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级——白色 Ⅱ级——黄色 Ⅲ级——黄色 | H≤0.005(0.5) 0.005(0.5)＜H≤0. 5(50) 0. 5(50)＜H≤2(200) | TI=0 0＜TI≤1 1＜TI≤10 |

表5 外包装（包括用作外包装的集装箱）的分级

| 运输等级 | 运输等级 |
| --- | --- |
| Ⅰ级——白色 Ⅱ级——黄色 Ⅲ级——黄色 | TI=0 0＜TI≤1 1＜TI≤10 |

5.2.4 一切放射性物质的包装，必须按照有关规定设计和检验，经辐射防护部门的承运部门审查批准后方能使用。
  5.3 豁免和邮寄
  5.3.1 当放射性物质货包外表面任何一点上的剂量当量率不超过5μSv/h(0.5mrem/h),且内容物的放射性活度总量不超过表6所列豁免限值时，可按豁免货包运输。

表6 可按豁免货包运输的放射性活度限值

| 内容物性质 | 仪表或物件 |  | 物质货包限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物品限值 | 货包限值 |  |

| 固体 特殊形式 其他形式 | 10-2A1 10-2A2 | A1 A2 | 10-3A1 10-3A2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 液态 | 10-3A2 | 10-1A2 | 10-4A2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 注：1）液态氚的浓度限值（附录G中规定的）此处不适用。 5.3.2 符合5.3.1豁免条件的放射性物质货包，其活度低于表所列数值的十分之一时，经授权的辐射防护部门证明，可以在邮政部门办理邮寄。 5.4 货包表面放射性物质非固定污染限值 各类货包外表面放射性物质非固定的污染水平得超过表7所规定的限值。 气态 氚 特殊形式 其他形式 | 2×10-2A2 10-3A1 10-3A2 | 2×10-2A2 10-2A1 10-2A2 | 2×10-2A2 10-3A1 10-3A2 |
| --- | --- | --- | --- |

表7 货包和运输工具表成放射性物质非固定污染限值1）

| 货包类型 | 活染限值Bq/ cm2(μ Ci/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | β、γ和低毒性α发射体 | 其他α发射体Ci/cm |
| 豁免货包外表面，载有豁免货包的外包装、集装箱和运输工具的内外表面 | 4×10-1（10-5） | 4×10-2（10-6） |
| 除豁免货包外的各货包外表面，不载有豁免货包的外包装和集装箱的内、外表面 | 4（10-4） | 4×10-1（10-5） |

注：1）表中限值允许在表面的任意部位的任何一300cm2面积上求平均。小于300cm2者按实际污染面积平均。
        2）低毒性的α发射体指的是：天然铀、贫化铀、天然钍、235U、238U、232Th，在矿石和物理或化学浓缩物中的238Th、230Th，以及半衰期小于1e天的放射性核素。
  5.5 运输管理
  5.5.1 不同等级的货包混装运输或整载运输时，各运输工具所装载的货包所造成的剂量当量率不得超过相应的限值。整载运输的车辆、货舱或甲板，其两对侧必须有“电离辐射”的标志牌（见附录H）。
  5.5.2 放射性物质货包不得与食品、易燃易物品混装在同一车箱（舱）内运输。Ⅱ，Ⅲ级货包应与人员和位感光的胶片保持一定的距离，保证人员与胶片所受剂量和照射小于相应的限值。
  5.5.3 承运放射性物质的站、场或港口，应有相应的放射性物质货包贮存库和其他专用工具。贮存库应有明显的“电离辐射”标牌，严禁无关人员进入。对工作人员和场所应进行辐射监测和管理。
  5.5.4 托运放射性物质的发货人，必须向承运部门提交有关放射性物质特性、包装容器性能和合格证等方面的报告书，以及授权的辐射防护部门所签发的“放射性物质货包辐射水平检查证明书”，经审查批准后才能办理发货等手续。
    首次发运放射性物质货包的单位，还应提交运输方案的专题报告，按5.2.4相应的管理办法审查批准后可运输。

6 选址要求

6.1 选址的一般原则
    在选择伴有辐射设施的地址时，应根据该设施的污染源项、地理环境、生态、地质、水文、气象条件和人口分布等因素，在分析比较的基础上作了决策。凡被选取的地址均应同时考虑到正常运行和意外事件，并满足关键人群组所受的剂量当量不得超过相应限值的规定，公众所受的集体剂量当量条符合可理过到的尽量尽的原则。
  6.2 放射性同位素和辐射应用单位的选址
  6.2.1 开放型放射源工作场所的甲级实验室不得设于城市市区。有特殊必要时，经辐射防护和环境保护部门审查批准的方可设于市区。
  6.2.2 密封型放射源、X射线机、加速器等辐射照装置可以设于市区。这些装置均应采取有效屏蔽措施，使周围公众所受的照射不超过相应的限值。
  6.2.3 产生并向环境排放射性废物的辐照装置，在建设前应对所选地址周围环境影响作预评价，报环境保护部门审查批准后方可建设。
  6.3 核设施的选址
  6.3.1 核设施选择厂址时，应首先考虑在事故情况下引起的放射性物质释放可能对公众的影响，同时考虑核设施正常运行期间放射性物质释放对环境的长远影响。
  6.3.2 在评价和选定核设施厂址时，必须考虑多方面的因素，其中主要有：厂址周围人口分布状况厂址区域的地质、地震、水文、气象、生态和并通等条件；要地利用情报况和远景规划；厂址区域外可能发生的事件对核设施安全的影响；放射性物质和放射性废品率物的贮存与运输等等。
  6.3.3 核设施的厂址应选择人口密度较低、放射性流出物稀释扩散条件较好看地点。
  6.3.4 核设施厂址的确定，应进行最优化分析，从全面规划出发，至少选择三个候选厂址，进行综合评价，择优选定。
  6.3.5 根据核设施的性质、规模和当地的环境条件，应在核设施厂址周围划定适当大小和非居住区。
    在非居住区外，应限置规划限制区，并控制该区人口的机械增长。
  6.3.6 核设施的厂址应与城市保持适当的直线距离。

7 辐射监测

7.1 一切伴有辐射的实践或设施，都应根据具体情况，按辐射防护最优化原则制定出相应的辐射监测计划，开展辐射监测。监测结果应定期向辐射防护和环境保护部门报告，发现异常情况时应随时报告。辐射防护和环境保护部门也应对这些辐射工作单位进行抽样性的监测。
  7.2 个人监测：
  7.2.1 辐射工作单位必须对第一类工作条件下的工作人员进行个人监测。工作人员可能受到γ、 X、 高能β射线或中子照射时，应佩带相应的个人剂量计。当内照射可能较大时，应定期进行内照射监测。
    个人监测结果要逐个记录、存档，其保存时间不少于停止辐射工作后30年。
  7.2.2 在事故或应急情况下，根据情况右对有关人员以及少数有代表性的公众成员进行个人监测。
  7.2.3 工作人员离开开放型放射源工作场所时，应该进行体表放射性污染检查。
  7.3 工作场所监测：
  7.3.1 为检验工作环境地连续操作时否符合辐射安全要求，鉴别是否有异常或紧急情况发生，工作场所应进行常规监测。依据辐射源的特点和操作方式，常规监测应对工作场所中的辐射水平、空气中放射性核素的浓度以及表成污染水平等进行监测。
    在可能出现高水平照射可事故照射的场合，必须配置可以自动报警的连续监测装置。
    测量结果，连同测量条件、测量方法和仪器、测量时间等一同记录并妥善保存。
  7.3.2 在实践或设施的运行过程中，会使工作人员所在环境的剂量当量率发生较大改变的岗位应进行操作监测。
  7.3.3 当工作环境安全控制的资料不够充分，或操作过程可能出现异常时，应进行特殊监测。
  7.4 流出物（源项）监测：
  7.4.1 产生放射性流出物的单位，必须根据设施的性质、规模及运行情况，制暄相应的放射性流出物的监测计划，并实施监测。
  7.4.2 要对流出物所有可能的流出途径进行监测，监测内容应包括流出物中放射性核素种类、浓度和排放总量等。
  7.5 环境监测：
  7.5.1 运行前的调查
    辐射工作单位应开展运行前调查，调查的目的是：
    识别可能的关键核素、关键途及关键人群组，确定出班干部 辐射和放射性本底水平及变化规律。对于大型核设施，主种调查至少应连续进行两年。
    调查的内容光焕发所括环境介质中的放射性核素种类和浓度，以及环境辐射水；设施附近的水文、气象和生态资料；人口争布以及饮食及生活习惯等。
  7.5.2 运行期间的监测
    运行时环境监测的目的在于评价核设施对环境的影响。关键核素、关键途径和关键人群组应作为考虑的重点。发现异常情况时，奕追踪污染趋势并修正监测计划。
    运行期间除对与人有关的食物链的关键核素进行测量分析外，还应对能够浓集放射性核素的指示性生物进行调查。
  7.6 事故监测：
  7.6.1 为减少在紧急可事故情况下工作人员以及公众所受的照射，辐射工作单位必须根据设施的特点、出现紧急或事故的可能情况，制订出相应的应急或事故监测计划，配备相应的监测设备，并对人员进行培训。
    应急或事故监测必须灵活、快速。
  7.6.2 出现紧急或事故时首先要确定对人有直接危害的数据，以便采取必要的应急和防范措施。
  7.6.3 在事故排放情况下，事故监测应包括放射性物质在环境中运动情况的调查。
  7.7 监测质量保证：
    监测质量保证要贯穿于从监测方案制定起直到监测结果评价的每一个阶段。任何监测计划必须包含有质量保证计划，以确保做到仪器设备能正常工作，测量程序能地建立和执行，分析能正确地进行，监测记录能得到及时妥善的保存，测量所需的准确度能得到保证以及误差能得到控制。

8 辐射事故管理

8.1 辐射工作单位必须贯彻预防为主的方针，坚持管生产必须管安全的原则，加强辐射防护知识和技能的教育与训练，严格事故管理，制定有效的事故处理方案，及时采限有效措施，切实消除不发全因素，防止各类事故的发生和扩大。
  8.2 可能发生事故的单位，必须制定事故应急计划，确保在一旦出现此类事故时可立即采取相应行动。应急计划应报划应报监督部门审批，主管部门务案。平时要组织适当的训练和演习。
  8.3 辐射事故的分类和分级：
  8.3.1 辐射事故的类型，按其性质分为五类：超剂量照射事故、表面污染事故、丢失放射性物质事故、超监界事故和放射性物质泄漏事故。按棱影响范围分为：发生在辐射工作单位管辖区（归辐射工作单位直接管辖的除生活区外的区域）内部的事故和管辖区外部事故。
  8.3.2 辐射事故按其危害程度分为三级：一般，较大和重大事故。
  8.3.2.1 超剂量照射事故、表面污染事故和丢失放射性物质事故的分级见附录I。
  8.3.2.2 凡是超监界事故均为重大事故。其他辐射事故的级别参照附录I确定。
  8.4 事故报告和管理：
  8.4.1 为了加强对辐射事故的管理，辐射工作单位应建立事故报告和管理制度。
  8.4.2 辐射工作单位不论发生何种辐射事故，均应及时按要求填报事故报告表（见附录J）。一个事故可作多种分类和分级时，按其中最高的一级上报和处理。重大事故应在事故发生后24小时内上报主管部门上和监督部门。各单位的领导要对事故报告的及时性性、全面性和真实性负责。对于隐瞒不报、虚报、漏报和无故拖延报告的，要追究责任。
  8.4.4 辐射工作单位应建立全面、系统和完整的事故档案，认真总结经验教训，防止同类事故再次发生。

9 辐射防护评价

9.1 伴有辐射照射实践和设施的单位，应按本规定进行辐射防护评价,并向上级辐射防护和环境保护部门上报评价报告。
  9.2 在设施的选址、设计、运行和退役险阶段，均应有相应的辐射防护评价、运行阶段的评价应定期进行。
  9.3 辐射防护评价的基本要求，是辐射防护工作是否符合辐射防护最优化原则。辐射防护评价的内容包括辐射防护管理、技术措施和人员受照情况三个方面。
  9.3.1 辐射防护管理评价，主要是评价辐射防护的机构设置、规章制度、人员素质、经费管理及统计报表等是否有效地实现了最优化纲要。
  9.3.3 辐射照射评价是辐射防护评价的重点，包括个人剂量当量的评价和集体剂量当量的评价。评价辐射照射时，应包括所有有关的源或实践作出评价。计算集体剂量当量时，对核设施应计算给定源或实践周围80km范围内的所有人群。
  9.4 在每次辐防护评价中，应包括根据辐射照射评价的结果，提出改进辐射防护工作的意见。

10 辐射工作人员的健康管理

10.1 常规医学监督
  10.1.1 对辐射工作人员的医学监督根据一般职业医学原则进行。其目的是：评价职工健康情况；提供原始健康状况的资料；发及确保职工的健康情况在开始从业时和从业期间都能适任他们的工作。
  10.1.2 对第一类工作条件下的工作人员必须进行常规医学监督。
  10.1.3 从事辐射工作前的健康检查内容包括医学史的询问，特别是先前的车射照射史和各种毒物接触史的调查；一般医学检查；末梢血化能否检查；以及根据工作和健康情况，由负责医师提出的其他有关检查。
  10.1.4 辐射工作人员从业期间的定期医学检查，内容根据其受照类型的程度，以及工作人员健康善确定，除一般健康检查项目外，尚可追辐射照射敏感的检查指标。
  10.1.5 定期医学检查频率一般为一年一次，如辐射照射情况和工作人员健康状况需要的话，则可将检查周期缩短短或延长。
  10.1.6 医学检查应由授权的医疗机构承担。医这监督记录与个人剂量监测数据一样，保存时间不得少于其停止辐射工作后30年。
  10.1.7 授权的医疗机构的负责医师依据辐射工作人员健康标准（附录Ｋ），对受检工作人员适任性作出判断，以保证辐射工作人员在正常和和况下，都具有安全地执生任务的健康条件。
  10.2 异常受照人员的医学处理
  10.2.1 授权的医疗机构的负责医师应参与辐射应急计划的讨论和制定；参与对人员受照的异常事件的调查；负责对异常受照人员进行必要的医学检查、治疗和尽量完善和医疗照料。
  10.2.2 对辐射或放射性枋素摄入量超过年限值两倍的异常照人员，授权的医疗机构的负责医师应根据情况给予异常受照人员的医学处理包括就地的初期医学处理，就近医疗机构学检查和处理，以及将严重受照人员，授权的医疗机构的负责医师应根据情况给予迅速、正确的医学处理。
  10.2.3 异常受照人员的医学理包就地的初期医学处理，就近医疗机构的医学检查和处理，以及将严重受照人员转入专门医疗机构的诊断和治疗。
  10.2.4 授权的医疗机构对那些受照剂量较高或健康检查中发现与辐射有关的健康改变的工作人员应进行系统的医学追踪观察。
  10.2.5 异常受照的工作人员是否继续从事项人本职工作，由授权的医疗机构会同辐射防护部门，考虑其以往照射情况、工作需要、本人技能等情况后，可令其继续从事原任工作；也可改做受照剂量低的辐射工作乃至调离辐射工作。

11 名词术语的定义和解释

为了便于理解和执行本规定，对本规定中使用的部分名词术语定义和解释如下：
  11.1 辐射：“电离辐射”的简称。
  11.2 实践：伴有辐射照射的人类活动；有时也称“伴有辐射照射的实践”。
  11.3 辐射工作人员：其职业岗位伴有辐射照射的工作人员，也称职业性受照人员或放射工作人员。
  11.4 公众：除辐射工作人员以外有所有其他社会成员；离开工作岗位后的辐射工作人员也作公众看待。
  11.5 职业性照射：辐射工作人员因从事本接受的辐射照射。
  11.6 剂量：有效剂量当量、集体剂量当量或待积剂量当量的泛称。计算中所用的品质因数和权重因子列在附录A和附录B中。
  11.7 个人剂量限值：个人在一年期间受到的外照射所产生的有效剂量当量与这一年内摄入的放射性核素所产生的待积有效剂量当量两者之和的限值。
  11.8 关键人群组：产生或能产生电离辐射的物质可装置。
  11.9 辐射源：产生或能产生电离辐射的物质或装置。
  11.10 放射[性]源：产生电离辐射的放射性物质。
  11.11 密封[放射]源：密封在包壳或紧密覆盖层内的放射源，这种所壳具有足够的强度，使之在设计的使用条件下和正常磨损下，不会有放射性物质泄漏出来。
  11.12 非密封[放射]源：除密封放射以外的放射源。
  11.13 损害：由辐射引起的所有有害影响，包括对健康的影响。
  11.14 正常照射：人员在正常运行性况下受到的照射。
  11.15 异常照射：人员在辐射源失控时到的照射。
  11.16 辐射事故：辐射源失控引起的异常事件，它能够直接或间接地产生对生命、健康的危害或财产的损失。
  11.17 事故照射：辐射事故引起的非身愿的、意外的辐射，它可能超过为辐射工作人员制定的一种或多种剂量限值，还可能导致公众成员受到异常情况的辐射照射。
  11.18 应急照射：在异常性况下为抢救受危害的人员和财产，防止在量的人员受照和事态扩大，经判断为正当的照射。由此接受的剂量可能超过为辐射工作人员规定的剂理限值，从而也有可能超过事先计划的照射的限值。这种照射应是自愿接受的。
  11.19 事先计划的特殊照射：引起年剂量超过为辐射工作人员规定的年剂量限值的照射。正常运行期音质某种情况下，当不可能使用不包含这种照射的替代措施时，方可作为一种例外而得到允许。
  11.20 槽式排放：拟排放的放射性废液先注入贮中，然后监测其放射性浓度，当浓度低于排放管理限值时可以排放，并同时记录排放总量和排放浓度。当浓度高于排放管理限值时，该废液要返回处理，不准排放。
  11.21 退役：核设施、核装置、放射性固体废物处置场等的关闭。
  11.22 低比活度放射性物质：系指在不考虑周围屏蔽材料的情况下，其比活度等于或低于一定限值的放射性物质。
  11.23 表面污染物体：系指物体本身不属于放射性物质，但表面散布着放射性核素的固物体。
  11.24 可裂变物质：系指物体本身不属于放射性物质，但表面散布着放射性核素的固体物体。
  11.25 特殊形式放射性物质：系指233Ｕ、235Ｕ、238Ｐu、239Ｐu、241Ｐu或这些可裂变物质的密封盒。
  11.26 运输指数：系指给货包、外包装、罐或货物集装箱，或无包装的Ⅰ类低比活度物质或Ⅰ类表面污染物体指定的一个数字，利用它同时对核监界安全性和辐射量进行控制。

附加说明：
本标准由国家环境保护局标准处提出。
本标准由国家环境保护局放射环境管理处组织编制。
本标准由核工业部中国原子能科学研究院等单位负责起算。
本标准由国家环境保护局负责解释。